中山大学计算机学院

数字图像处理

本科生实验报告

（2024学年秋季学期）

课程名称：Digital Image Process

| 教学班级 | 202410380 | 专业（方向） | 计算机科学与技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学号 | 22320107 | 姓名 | 饶鉴晟 |

实验题目

中值滤波

下载图(a)，加入椒盐噪声，要求Pa=Pb=0.2，将得到的结果应用中值滤波，然后比较并解释与5.10(b)的主要区别；

图(a)                                    图(b)

图像滤波与恢复

实现如式5.77所示的滤波器，使用T=1在+45°方向上模糊图(b)，如5.26(b)所示，然后向模糊图像添加均值为0、方差为10像素的高斯噪声，使用式5.85所示的参数的维纳滤波器恢复图像。

Hu,v=Tπua+vbsinπua+vbe-jπua+vb#5.77

Fu,v=1Hu,v⋅Hu,v2Hu,v2+K⋅Gu,v#5.85

图(b)                                     5.26(b)

实验目的

通过实现和应用不同的图像处理技术，深入理解数字图像处理的基本原理。实验（一）模拟了椒盐噪声的产生过程，并利用中值滤波器对椒盐噪声进行过滤。实验（二）通过设计和应用模糊滤波器以及维纳滤波器，学习如何实现滤波操作并分析其数学模型与实际效果。实验还模拟了高斯噪声的添加过程，并通过噪声去除算法（如维纳滤波器）进行图像恢复，评估噪声处理的效果。同时，通过实验分析噪声对图像质量的影响，进一步理解不同滤波器在去噪中的表现与作用。

实验环境

- 操作系统：Windows 11 Workstation Pro 24H2

- IDE：PyCharm 2024.3 (Professional Edition) Build #PY-243.21565.199

- Package：Python=3.13，opencv-python=4.10.0.84，numpy=2.2.0

实验步骤

- 1. 编程作业#1：中值滤波

    - 利用OpenCV库导入图片并将图片转换为灰度矩阵。

import cv2

import numpy as np

import random

N = 5 # 滤波核的维数

pa = pb = 0.2 # 椒盐噪声出现的概率

# 读取图像并转化为numpy数组

image_a = cv2.imread('a.jpeg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

noised_matrix = image_a.copy()

首先导入所需的库。在这个实现当中我设置了三个超参数，分别是滤波核的维数N，椒噪声和盐噪声出现的概率pa和pb。

然后使用OpenCV库的imread()函数将图像转化为numpy矩阵，并指定图像读取方式为灰度图像，使得生成的矩阵为灰度矩阵。接着创建一个噪声矩阵，利用原图像进行深拷贝初始化。

    - 对灰度矩阵处理实现椒盐噪声的添加

# 添加椒盐噪声

for i in range(noised_matrix.shape[0]):

for j in range(noised_matrix.shape[1]):

random_value = random.uniform(0, 1)

if pa + pb > random_value > pa:

noised_matrix[i][j] = 255

elif random_value < pa:

noised_matrix[i][j] = 0

# 填充操作

temp_matrix = np.pad(

noised_matrix, pad_width=((N // 2, N // 2), (N // 2, N // 2)),

mode='constant', constant_values=255)

mf_matrix = np.zeros((noised_matrix.shape[0], noised_matrix.shape[1]))

# print(f"{a_matrix.shape, image_mf.shape}")

我们利用两层迭代对灰度矩阵的每个值进行处理。

首先我们利用Python的random()函数生成了一个0到1之间的随机值，当该随机值满足pa < random_value < pa + pb时设置该次迭代的灰度矩阵像素为盐噪声（灰度值变异为255），满足random_value < pa时设置该像素为椒噪声（灰度值变异为0）。

然后我们对加了噪声的图像进行填充操作，从而方便后续的滤波处理。这里我们采用0填充法，即填充一圈灰度值为255，宽度为N//2的像素。填充后的灰度矩阵存储到临时矩阵当中，方便后续的滤波处理。

    - 中值滤波

# 中值滤波操作

for i in range(N // 2, temp_matrix.shape[0] – N // 2):

for j in range(N // 2, temp_matrix.shape[1] – N // 2):

filter_kernel = temp_matrix[i-(N//2):i+(N//2)+1, j-(N//2):j+(N//2)+1]

# print(filter_kernel)

new_value = np.median(filter_kernel)

# print(new_value)

mf_matrix[i – N // 2][j – N // 2] = new_value

mf_matrix = np.uint8(mf_matrix) # 将中值滤波后的图像转换为 uint8 类型

我们同样利用两层迭代遍历填充后的噪声矩阵，对其进行滤波操作。首先我们利用Python的切片功能把滤波核取出，并利用np.median()函数计算滤波核内灰度值的中位数。需要注意的是，np.median()函数会返回一个float64类型的数值，而灰度矩阵要求值为uint8类型的数值，因此稍后要进行类型转换。

然后，我们将中位数灰度值存储到新的矩阵当中，命名为mf_matrix[]。

最后，我们利用np.uint8()函数将所有灰度值转化为uint8类型，从而OpenCV可以正确将其输出为灰度图像。

    - 计算相关参数，衡量图像处理的质量。

# 计算处理后图像和原图像的均方差和psnr峰值信噪比，用于评估处理效果

mse = np.mean((mf_matrix - image_a) ** 2)

psnr = cv2.PSNR(image_a, mf_matrix)

对于滤波的量化结果而言，均方误差越小越好（说明与原图相差越少），PSNR峰值信噪比越大越好（说明噪声占图像比重小）

N=3:

图1-1

图1-2                    图1-3

N=5:

图2-1

图2-2                    图2-3

N=7:

图3-1

图3-2                   图3-3

N=3, 5, 7时以及题目给出的图(b)的处理效果对比（从左到右，从上到下）：

如图所示，在N=3的时候（图1-3），由于滤波核太小，因此不能很好地过滤掉椒盐噪声，滤波后的图像仍然含有大量的椒盐噪声。从量化结果来看，虽然与原图像均方误差不大，但是PSNR值较大，说明图像噪声较多，滤波效果不好。

在N=5的时候（图2-3），滤波效果比较理想，和目标效果图(b)视觉效果上相差无几，而从量化结果上看，N=7时均方误差和PSNR值均比较适中，说明滤波效果好。

在N=7的时候（图3-3），虽然噪声含量最低，但是由于滤波核过大，可以看到图像出现了比较明显的泛化，部分图像的细节丢失，滤波效果不如N=5的时候。

综上所述，在设置滤波核大小为5×5的时候，滤波效果最好。

- 编程作业#2：图像滤波与恢复

    - 构建运动模糊频域滤波器

def motion_blur_filter(shape, T=1, a=0.1, b=0.1):

M, N = shape

# 频率坐标u,v（使用numpy的fftshift风格从 -N/2~N/2 来定义）

u = np.arange(M)

v = np.arange(N)

u = u - M//2

v = v - N//2

U, V = np.meshgrid(u, v, indexing='ij')

# 避免分母为0的情况

denom = (U*a + V*b)

H = np.zeros((M, N), dtype=complex)

# 对于非零点

nonzero_mask = denom != 0

H[nonzero_mask] = (T / (np.pi * denom[nonzero_mask])) * \

np.sin(np.pi * denom[nonzero_mask]) * np.exp(-1j * np.pi * denom[nonzero_mask])

# 求极限

H[~nonzero_mask] = T

return H

我们根据式 5.77 所给的运动模糊滤波器的表达式构建滤波器。其中滤波器的表达式为：

Hu,v=Tπua+vbsinπua+vbe-jπua+vb#5.77

需要注意的是，在利用OpenCV构建滤波器的时候，要考虑分母为0的情况，需要进行极限近似。考虑到有极限（根据洛必达法则）：

limx→0sinxx=1

所以：

limu,v→0H(u,v)=T

    - 构建维纳滤波器

def wiener_filter(G, H, K=0.01):

H_conj = np.conjugate(H)

H_abs2 = np.abs(H)**2

F_hat = (H_conj / (H_abs2 + K)) * G

return F_hat

我们根据式 5.85 所给的维纳滤波器的表达式构建滤波器。其中维纳滤波器的表达式为：

Fu,v=1Hu,v⋅Hu,v2Hu,v2+K⋅Gu,v#5.85

所以我们可以根据上面所示的代码构建维纳滤波器。

    - 构建高斯噪声器

def add_gaussian_noise(image, mean=0, sigma=10):

gauss = np.random.normal(mean, sigma, image.shape)

noisy = image + gauss

noisy = np.clip(noisy, 0, 255).astype(np.uint8)

return noisy

根据题目的要求，我们需要构建一个均值为0，标准差为10的高斯噪声。上面的函数接收一个灰度矩阵作为参数，在该灰度矩阵上叠加均值为0，标准差为10的高斯噪声。

    - 定义傅里叶变换和反变换

def dft2(image):

return np.fft.fftshift(np.fft.fft2(image))

def idft2(freq_image):

return np.real(np.fft.ifft2(np.fft.ifftshift(freq_image)))

我们使用Numpy自带的np.fft.fft2()函数和np.fft.ifft2()函数进行傅里叶变换和反变换。两个函数都接收一个灰度矩阵作为参数，分别输出频域傅里叶变换结果矩阵和空域傅里叶反变换结果矩阵。

    - 定义主函数

if __name__ == "__main__":

# 读取灰度图像

img = cv2.imread('b.jpeg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

img_float = img.astype(np.float64)

# 构建运动模糊滤波器 H(u,v)

H = motion_blur_filter(img_float.shape, T=1, a=0.1, b=0.1)

# 对图像进行模糊处理（频域操作）

F = dft2(img_float)

G = F * H  # 模糊后的频域表示

blurred = idft2(G)

blurred = np.clip(blurred, 0, 255).astype(np.uint8)

# 添加高斯噪声

noisy_blurred = add_gaussian_noise(blurred, mean=0, sigma=10)

# 转换回频域

G_noisy = dft2(noisy_blurred.astype(np.float64))

# 维纳滤波恢复图像

K = 0.01

F_hat = wiener_filter(G_noisy, H, K=K)

restored = idft2(F_hat)

restored = np.clip(restored, 0, 255).astype(np.uint8)

# 保存结果

cv2.imwrite('./img/b/blurred_image.jpeg', blurred)

cv2.imwrite('./img/b/noisy_blurred_image.jpeg', noisy_blurred)

cv2.imwrite('./img/b/restored_image.jpeg', restored)

首先读取需要处理的灰度图像，并转换为浮点类型方便处理，然后根据给定参数构建运动模糊滤波器 H(u,v)。

接下来，通过计算图像的频域表示 F(u,v)，将其与 H(u,v) 相乘从而实现运动模糊，之后对模糊后的结果进行反傅里叶变换得到时域的模糊图像。之后在该模糊图像上叠加高斯噪声，并再次将有噪声的图像转换回频域以便应用维纳滤波。

通过维纳滤波器根据参数 K 对加噪模糊的频域数据进行处理，以恢复接近原始清晰度的图像。最终程序将模糊图像、有噪声的模糊图像，以及恢复后的图像分别保存到指定路径下，从而完成一次完整的图像退化与恢复过程。

实验结果如下图所示。从上到下，从左到右一次为原图像，运动模糊处理后的图像，添加高斯噪声后的图像，以及应用维纳滤波器还原的图像。

需要注意的是，实验当中有一些参数的设置需要根据情况调整，比如添加运动模糊的时候控制模糊程度的 a 和 b 参数，以及维纳滤波器中的 K 参数，用于评估图像的信噪比并进行处理。经过我的多次手动调整后，a=b=0.1 时的运动模糊与题目要求最相似，K=0.01 时的滤波效果最好。

参考资料

[1] OpenCV. (2023). OpenCV Tutorials. Available at:

https://docs.opencv.org/4.x/d9/df8/tutorial_root.html